Московский Государственный Университет Путей Сообщения (МИИТ)

Кафедра «Электроника и защита информации»

Курсовая работа

Преобразователи уровней интегральных схем

Студент:

Группа: ВУИ-411

Вариант №15

Москва 2007

Исходные данные

Вариант №15

Согласуемые элементы серии ИС – К155(КМ155) – К176    (ТТЛ - КМДП)

Нагрузочная способность ПУ – 10

Частота переключения f – 0.5 МГц

Температурный диапазон - 1085оС

Монтажная емкость См=50 пФ

Входная емкость элементов Свх=15 пФ

Задание на курсовую работу

- Выбрать конкретные микросхемы из указанных серий, начертить их принципиальные схемы.

- Выбрать схему преобразователя уровней и описать его работу.

- Выбрать типы биполярных транзисторов и диодов для схемы ПУ, привести необходимые справочные данные.

- Рассчитать схему ПУ в заданном температурном диапазоне и выбрать номиналы резисторов, обеспечивающие заданные характеристики ПУ.

- Рассчитать мощность, потребляемую ПУ от источника питания.

- Рассчитать с  помощью ЭВМ передаточную характеристику ПУ Uвых(Uвх) для номинальных параметров и Т=25оС, построить её и определить запасы помехоустойчивости в состояниях лог. 0 и лог. 1 по входу ПУ.

Введение

Преобразователи уровней (ПУ) используются для согласования входных и выходных сигналов по напряжению и току при построении цифровых устройств на различных логических элементах.  ПУ должен обеспечить преобразование выходного логического уровня одного элемента ЛЭ1 во входной логический уровень другого элемента ЛЭ2 с заданным коэффициентом разветвления n, т.е. давать требуемый логический уровень для n элементов ЛЭ2, параллельно подключенных к выходу ПУ.

Логические элементы, в зависимости то элементарной базы, на которой они построены, имеют разные напряжения питания и разные значения входных и выходных сигналов.

Для микросхем  транзисторно-транзисторной логики (ТТЛ), которые построены на биполярных транзисторах, уровень логического «0» входного напряжения 0.8 В, уровень логического нуля выходного напряжения 0.4 В, уровень логической «1» входного напряжения 2.4 В, а уровень логической «1» выходного напряжения 2.8 В. Напряжение питания ТТЛ равно 5 В.

Для микросхем КМДП напряжение питания Епит обычно лежит в пределах от 5 до 15 В, а уровень логического «0» входного напряжения 0.2 Епит, уровень логического «0» выходного напряжения равен 0 В, уровень логической «1» выходного напряжения 0.8 Епит, а уровень логической «1» выходного напряжения Епит.

Пороговое напряжение переключения для ТТЛ составляет 1.2 В, а для КМДП Епит/2. Для согласования выходов ТТЛ микросхем со входами КМДП микросхемы применяются микросхемы К176ПУ5.

Описание микросхем

К155ЛА3(четыре логических элемента 2И-НЕ)
Условное графическое обозначение

1,2,4,5,9,10,12,13 - входы X1-X8;
3 - выход Y1;
6 - выход Y2;
7 - общий;
8 - выход Y3;
11 - выход Y4;
14 - напряжение питания;

К176ЛА7 отличается от микросхемы К155ЛАЗ только нумерацией выводов двух средних (по схеме) логических элементов 2И-НЕ.

Типовые статические параметры используемых микросхем

| Параметр | ТТЛ | КМДП |
| --- | --- | --- |
| Е,В | 5±5% | 5÷9±5% |
| U0,В | 0,4 | 0,3 |
| U1,В | 2,44,5 | 4,58,2 |
| I1вх, мА | 0,1 | 1,5*10-3 |
| I0вх, мА | 1,6 | 1,5*10-3 |
| I1вых, мА | 1 | 2,5 |
| I0вых, мА | 16 | 2,5 |
| Un, В | 0,6 | 13 |

Справочные данные для К176ЛА7

Параметр

Е,В=9В±5%

U0,В=0,3

U1,В=8,2

I1вх, мА=0,1

I0вх, мА=-0,1

I1вых, мА=0,3

I0вых, мА=0,3

Un(Помех-ть)=0.9

Справочные данные для К155ЛА3

Параметр

Е,В=5В±5%

U0,В=0,4

U1,В=2,4

I1вх, мА=0,04

I0вх, мА=-1,6

I1вых, мА=16

I0вых, мА=-0,4

Un(Помех-ть)=0.9

Краз=10

Принципиальные схемы

Схема преобразователя ТТЛ - КМДП

Rk

Rб

+Е

Uвх

Uвых

VT1

VT2

VT3

- Выбор напряжения питания П.У.

Напряжение питания ПУ выбрано равным напряжению питания элемента К176ЛА7.

Uп=9В±5%

- Выбор номинала резистора Rk.

Составим систему двухсторонних неравенств, из которых найдем номинал резистора:

Из условия, что напряжение на выходе ПУ не должно быть меньше напряжения Uкмдп|, для наихудшего соотношения параметров определим первое ограничение сверху на величину Rk:

Rk≤E−U1кмдпn⋅I|вхкмдп+Iко где E - минимальное напряжения питания при заданном допуске.

E=9В−0,45В=8,55Вминимальное напряжение питания при допуске 5%

n=10 – нагрузочная способность

Iвх|кмдп и Iко - максимальные значения входного тока КМДП-элемента и обратного тока коллектора транзистора VT, которые достигаются при минимальной температуре Tмакс, заданного температурного диапазона работы ПУ.

IвхКМДП1=Iвх1⋅2⋅85оС−25оС8оС=0,1мкА⋅2⋅7,5=1,5мкА

Iко1=1мкА⋅2⋅85оС−25оС8оС=15мкА

UКМДП1=Uвыхк1=8,2В уровень логической «1» на выходе К175ЛА7

Rk≤8,55В−8,2В10⋅1,5+15=11,6кОм

Запишем второе ограничение сверху на величину Rk:

Rk≤12,3fCn

Сn=nCвх+См=10*15+50=200 пФ

Отсюда Rk≤12.3⋅0.5⋅200=4.34 кОм

Из условия тока коллектора насыщенного транзистора VT максимально допустимым током Iк макс для наихудшего соотношения параметров определим ограничение снизу на величину Rk:

Rk≥E−UКОнасIKмакс−n⋅IовхКМДП  где E - максимальное напряжения питания при заданном допуске.

Таким образом, мы получаем двухсторонне ограничение на величину Rk, где:

где E=9В+0,45В=9,45В

UкэНАС=0,2В – напряжение насыщения коллектор-эмиттер

Ikmax=0.15 А – максимально допустимый ток коллектора транзистора

IвхКМДП0=IвхКМДП0⋅2⋅85оС−25оС8оС=−0,1⋅2⋅7,5=−1,5мкА

Rk≥9,45В−0,2В150мА−10⋅(−1,5)⋅10−3мА=9,25150−(−0,015)=0,061 кОм

Таким образом, мы получили двухсторонне ограничение на Rk

Rk≤11,6 кОм     Rk≤4,34 кОм      Rk≥0,061 кОм

Выберем величину Rk наиболее подходящую под двухсторонне ограничение:

Rk=3.9кОм±10%

Мощность, рассеиваемая на резисторе Rk при насыщении транзистора VT, определяется выражением:

Prk=(E−Uкэнас)2Rk

- Выбор номинала резистора Rб.

Составим систему неравенств, из которых выберем номинал резистора в соответствии со стандартным рядом номиналов.

Определим первое и второе ограничение снизу:

Rб≥UТТЛ1−UI1выхТТЛ    Rб≥UТТЛ1−UIбma[

U*=0.8В – напряжение насыщения база-эмиттер транзистора

Iбmax =0.1 А – максимально допустимы ток базы транзистора

Rб≥2,4В−0,8В16мА=0,1 кОм         Rб≥2,4В−0,8В100мА=0,016кОм

Определим ограничение сверху на величину Rб.

Rб≤β(UТТЛ1−U)⋅RkS(E−Uкэнас)=40⋅(2,4В−0,8В)⋅3,51кОм1,5(9,45В−0,2В)=16,2 кОм

Выбираем величину сопротивления резистора в соответствии со стационарным рядом номиналов резисторов Rб=13кОм±10%

- Определение мощности потребляемой ПУ.

Мощность, потребляемая ПУ от источника питания Е в состоянии логической «1» на выходе для наихудшего соотношения параметров определяется выражением:

P1=E(nIвх1+Iко)        P1=9,45В(10⋅1,5мкА+15мкА)=0,283мВт

Мощность, потребляемая ПУ от источника питания Е в состоянии логического «0» на выходе для наихудшего соотношения параметров определяется выражением:

P0=E(E−UкэНАСRk+n⋅IвхКМДП0)

P0=9,45В(9,45В−0,2В3,51кОм+10⋅−1,5мкА)=9,45⋅2,63−15=9,85мВт

- Построение передаточной характеристики ПУ

На передаточной характеристике ПУ можно выделить три участка

а) Если UвхUбэнас, VT находится в отсечке и Uвых определяется выражением

Uвых=Е−(n⋅IвхКМДП1
            +Iко)⋅Rk         Uвых=9В−(10⋅0,3мкА+1мкА)⋅3,9кОм=−6,56

б) Если Uвх=UбэНАС=0,8В то VT открыт и его ток базы равен

Iб=Uвх−URб

покаIб≤IбНАС=IкНАСβ транзистор VT находится в активном режиме.

IкНАС=E−UкэНАСRk+n⋅IвхКМДП0=9В−0,2В3,9кОм+10⋅−0,1мА=1,256 мА

IбНАС=IкНАСβ=1,256мА40=0,031мА

Ток Iб транзистора VT достигает значения IбНАС  при UВх=U+IбНАС⋅Rб=0,8В+0,031мА⋅16,2кОм=1,3В

в) Если Uвх1,3В то VT находится в насыщении и Uвых=UкэНАС=0,2В

Зависимость Uвых от Uвх выражается формулой

Uвых=E−Uвх−URб⋅β⋅Rк