МИНИСТЕРСТВО ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ (МИИТ)

Кафедра «Управление и информатика в технических системах»

Курсовая работа

по дисциплине:

Технические средства автоматизации и управления

На тему:

Логико-командный регулятор асинхронного двигателя с фазным ротором

Группа: ВУИ – 411

Вариант: №20

Москва 2007

Исходные данные

Технические данные электродвигателя

| Тип | PH кВт | IH А | nH об/мин | ηH | cos(φ)H | λM | Данные ротора |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | I2H, A | E2K, B | J, кг*м2 |
| 4AHK315M12 | 75 | 168,8 | 490 | 0,90 | 0,75 | 1,8 | 221 | 207 | 0,58 |

Частота питания 50 Гц.

Число полюсов = 12, т.е. шесть пар полюсов.

Задание на курсовую работу

- Используя паспортные данные двигателя, рассчитать номинальные значения скольжения, момента, активные и реактивные сопротивления обмоток статора и ротора, значения критического скольжения и момента, коэффициенты уточненной формулы Клосса.

- С помощью формулы Клосса построить:

- естественную механическую характеристику при номинальном напряжении и уменьшенном на 20% от номинального напряжения;

- искусственные механические характеристики, задающие скорость вращения ротора при моменте сопротивления. Мс=Мя ном 75%, 50%, 25%, 0 от номинального значения.

Рассчитать время торможения до полной остановки в режиме противовключения,  считая зависимость скорости от момента линейной.

- Построить пусковую механическую характеристику ( 3  4 ступени), принимая статический момент сопротивления Мс=Мя ном , наибольший пусковой момент равный 85% от критического момента. Рассчитать значения сопротивлений ступеней пускового реостата.

- Рассчитать и построить разгонную пусковую характеристику при статическом моменте сопротивления  Мс=Мд ном  и суммарном моменте инерции на валу ротора JΣ=1.75 Jд.

- Выбрать элементы пуско-регулирующей аппаратуры, разработать принципиальную схему ЛКР и привести её описание.

Справочные данные

Двигатели серии 4А фазным ротором

Двигатели предназначены для привода механизмов, требующих плавного регулирования частоты вращения, а также механизмов с особо тяжелыми условиями пуска. Двигатели имеют степень защиты IP44 (4АК) и IP23 (4АНК), предусмотрены в диапазонах высот оси вращения IP23 -160-355 мм, IP44 - 160-250 мм и соответствуют требованиям ТУ 16-510.824-83, ТУ

16-742-80, ТУ 16-510.596-75. Двигатели унифицированы с АД основного исполнения по конструкции статора. При высотах оси вращения 160 — 200 мм ротор имеет всыпную двухслойную петлевую обмотку, 225 — 355 мм — стержневую двухслойную обмотку. Двигатели обозначаются дополнительной буквой К после условного обозначения степени защиты.

В серии 4А принята следующая система обозначений:

где 1 — название серии (4А);

2    - исполнение АД по способу защиты:

буква Н — исполнение IP23, отсутствие буквы означает исполнение IP44;

3   — исполнение АД по материалу ста-

нины и щитов: А — станина и щиты алюминиевые; X — станина алюминиевая, щиты чугунные (или обратное сочетание материалов); отсутствие буквы - станина и щиты чугунные или стальные;

4   - высота оси вращения, мм (две или

три цифры);

5   — установочный размер по длине ста-

нины: буквы S, М или L (меньший, средний или больший);

6  — длина сердечника: А — меньшая, В —

большая при условии сохранения установочного размера; отсутствие буквы означает, что при данном установочном размере (S, М или L) выполняется только одна длина сердечника;

7   - число полюсов АД (одна или две

цифры);

8   — климатическое исполнение и катего-

рия размещения по ГОСТ 15150-69.

Различные модификации и специализированные исполнения АД серии 4А обозначают дополнительными буквами, место которых в обозначении установлено для каждой из модификаций.

Двигатели мощностью от 0,06 до 0,37 кВт изготовляют на номинальные напряжения 220 и 380 В:

мощностью от 0,55 до 11 кВт — 220, 380 и 660 В;

мощностью от 15 до ПО кВт - 220/380 и 3S0/660 В;

мощностью от 132 до 400 кВт -380/660 В.

# 6. Схема логико-командного регулятора.

Список используемой литературы.

1. Методические указания к курсовой работе по дисциплине ”Технические средства автоматизации и управления”. Давыдюк В.Б. Москва,2004г.

2. Общий курс электропривода. Учебник для вузов. Изд.5-е доп. и переработ.  Чиликин М.Г. М., «Энергия», 1971. 432,с с илл.