МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ (МИИТ)

Кафедра «Управление и информатика в технических системах»

###### Курсовой проект

«Управление сетью пердачи информации»

Вариант №26

(Тема №1)

Москва 2008

Содержание

## Исходные данные

- Схема СПИ

4

6

7

5

3

2

1

- Матрица потоков сообщений [] : 15 = 65, 23 = 40;

- Количество источников сообщений на УК4 : N4 = 1800;

- Интенсивность передачи сообщений элементарным источником:42 = 1.5 [1/час];

- Матрица емкостей ветвей:

Таблица 1

| b12 | b13 | b14 | b23 | b26 | b25 | b47 | b35 | b57 | b56 | b45 | b67 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | 70 | 50 | 60 | 35 | 40 | 0 | 30 | 0 | 45 | 30 | 0 |

- Диапазон длительностей сообщений ti:

Таблица 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-160 | 160-440 | 440-740 | 740-1050 | 1050-1400 |

- Средние длительности в диапазонах ti:

Таблица 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | 280 | 560 | 890 | 1250 |

- Количество наблюдений в диапазоне mi:

Таблица 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 300 | 135 | 24 | 6 | 2 |

- Надежность ветвей связи:

Таблица 5

| Ветви связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | 1-3 | 1-4 | 2-3 | 2-5 | 2-7 | 3-4 | 4-5 | 4-6 | 5-6 | 5-7 | 6-7 |
| Величина  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 6 | 5 | 9 | 9 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 7 | 8 |
| Формула для вычисления показателя надёжности W=0,99+α⋅10−3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,996 | 0,996 | 0,995 | 0,999 | 0,999 | 0,993 | 0,995 | 0,996 | 0,998 | 0,999 | 0,997 | 0,998 |

## 1. Общая характеристика систем передачи информации как большой системы.

## 1.1. Общая характеристика

Современные системы передачи информации (ПИ) включают в себя телефонные, телеграфные, радиорелейные сети, а также специальные – спутниковые системы передачи данных (ПД).

Телефонная сеть крупного города (Москва, Санкт-Петербург) содержит десятки телефонных станций на 10 и более тысяч номеров, разветвленную и протяженную систему линий связи.

Телеграфная сеть страны содержит десятки тысяч аппаратов. Поэтому по признаку масштабности СПИ можно отнести к большим системам.

Основные элементы СПИ:

- узлы коммутации (УК);

- линии связи (ЛС).

УК включает в себя аппаратуру коммутации и устройство управления (УУ).

Существуют также центральные устройства управления (ЦУУ), необходимые для согласованной работы УК, входящих в состав СПИ.

Существует три вида СПИ:

Некоммутируемые СПИ

##### В СПИ такого вида узлы коммутации жестко связаны между собой линиями связи:

рис.1.1.1

##### Достоинства

    - нет потери времени на соединение;

    - высокое быстродействие;

    - дешевизна;

    - простота организации маршрутов.

##### Недостатки

    - нет возможности гибкого распределения сообщений по ЛС, что влечёт за собой перегрузки и недоиспользование возможностей.

Такие СПИ используются при организации правительственной связи.

###### Коммутируемые СПИ

Такие СПИ имеют аппаратуру коммутации каналов.

Рис.1.1.2

Достоинстава

    - с помощью коммутирующей аппаратуры формируются пучки каналов, поэтому информация более равномерно распределяется в пространстве и во времени.

##### Недостатки

    - сложная аппаратура;

    - дорогостоящая аппаратура;

    - потеря времени на соединение.

СПИ с коммутацией сообщений

В таких СПИ информация распределяется не только в пространстве, но и во времени.

EMBED Visio.Drawing.6

Рис.1.1.3

В данной системе на УК имеется не только коммутационная аппаратура, но и запоминающее устройство (ЗУ) - память.

В такой системе в начале анализируется адрес сообщения, затем устанавливается наиболее приемлемый маршрут, проверяется свободность маршрута, действует правило приоритетов, после этого осуществляется передача сообщений. Таким образом время образования маршрута увеличивается и усложняется аппаратура и ее обслуживание.

Еще более эффективно используются каналы связи (загрузка каналов, распределение информации в пространстве и во времени).

## 1.2 Общая структура управления сетями передачи информации.

УУ на УК вырабатывает сигналы управления на коммутирующей аппаратуре и других устройствах на УК. Центральное управляющее устройство (ЦУУ) анализирует информацию о состоянии сети (нагрузка на сеть, наличие повреждений, узкие места), решает задачу распределения потоков сообщений между УК и вырабатывает командные сигналы на УК.

Перед любой СПИ ставятся задачи: передать информацию своевременно, полностью, без искажений.

Отсюда показателями, которые должны учитываться при составлении целевой функции могут быть:

- вероятность искажений информации;

- среднее время соединения;

- средняя длина очереди;

- среднее число отказов;

- пропускная способность;

- надежность передачи сообщений.

Для НК СПИ показателем является:

  - оптимальное распределение пучков каналов.

Для КК СПИ:

  - формирование оптимальных пучков каналов;

  - формирование маршрутов минимальной длины (стоимости).

Для КС СПИ:

- формирование оптимальных пучков каналов.

- формирование маршрутов минимальной длины (стоимости).

- минимальное время передачи сообщения.

- минимальная вероятность искажения информации.

## 1.3 Графовая модель сети передачи информации.

Системы передачи информации  удобно моделировать, используя математический аппарат графов. При этом узлы коммутации соответствуют вершинам графа, линии связи ребрам графа.

ЛС могут быть однонаправленными или двунаправленными. Или, соответственно, ориентированные или неориентированные графы. ЛС характеризуется длиной, емкостью (количеством одновременно передаваемых сообщений), надежностью, стоимостью. УК характеризуется коммутационной способностью (количеством коммутаций), надежностью, стоимостью. При анализе СПИ, обычно считают коммутационную способность безграничной, а надежность равной 1.Между любой парой УК устанавливается маршрут (ветвь связи или путь ПИ), который характеризуется длиной, емкостью, надежностью, стоимостью. Под длиной маршрута понимается сумма длин всех линий связи. Под емкостью – минимальная емкость ЛС, входящая в данный маршрут. Под надежностью – произведение вероятностей исправной работы каждой ЛС, входящей в данный маршрут, при условии, что функционирование и работа ЛС не зависят друг от друга.

При разработке и анализе моделей СПИ формируются:

- геометрическая структура графа;

- матрица смежности  C=[Cij];

- весовая матрица длин Cвес= [Cвес ij];

- весовая матрица емкостей B=[bij];

- матрица надежности W=[wij];

- для учета нагрузки формируется матрица потока сообщений Ф=[φij], где φij  характеризует количество сообщений из i узла в j.

## Анализ статистических данных входного воздействия

### Таблица 2.1

Обработка статистических данных

| Диапозоны длительности сообщений ti | 0-160 |  |  | 160-440 |  | 440-740 |  | 740-1050 |  | 1050-1400 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество наблюдений в диапазоне mi | 300 |  |  | 135 |  | 24 |  | 6 |  | 2 |  |
| Среднее в диапазоне ti | 70 |  |  | 280 |  | 560 |  | 890 |  | 1250 |  |
| Частота события Pi* | 0,642 |  |  | 0,289 |  | 0,051 |  | 0,012 |  | 0,0036 |  |
| Ордината гистограммы hi | 4.013*10-3 |  |  | 1.032*10-3 |  | 1.7*10-4 |  | 4.194*10-5 |  | 1.143*10-5 |  |
| F* (t) | 0,642 |  |  | 0,931 |  | 0,982 |  | 0,994 |  | 0.999 |  |
| f* (t) 10-6 | 0 | 70 | 160 | 280 | 440 | 560 | 740 | 890 | 1050 | 1250 | 1400 |
|  | 5831.683 | 3877.095 | 2293.860 | 1139.325 | 448.148 | 222.588 | 77.915 | 32.488 | 12.779 | 3.980 | 1.659 |
| F (t) | 0 | 0.335 | 0.606 | 0.804 | 0.923 | 0.961 | 0.986 | 0.994 | 0.998 | 0.999 | 1 |
| ¦ F* (t )- F (t)¦ | 0,036 |  |  | 0,008 |  | 0,004 |  | 0 |  | 0 |  |

Рассчитаем общее число наблюдений:

n=i=15mi=300+135+24+6+2=467	(2.1.1)

По формулам  2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, произведем расчет соответствующих величин, и занесем результат в таблицу 2.1:

Частота события pi=min	(2.1.2)

i=1npi=0.997. Ордината гистограммы hi=piΔti	(2.1.3). Статистическая функция распределения вероятности Fi=pi	(2.1.4)

## 2.1. Посторонние гистограммы и статистической функции распределения вероятностей

На основе данных таблицы 2.1. построим гистограмму h(t) (рис.2.1.1) и статистическую функцию распределения вероятности F*(t)(рис.2.1.2)

рис.2.1.1

рис.2.1.2.

## 2.2 Определение методом максимального правдоподобия оценок параметров предполагаемого закона распределения.

При обработке статистического материала часто приходиться решать вопрос о том, как подобрать для данного статистического ряда теоретическую кривую распределения, выражающую лишь черты статистического материала, но не случайности, связанные  с недостаточным объемом экспериментальных данных. Такая задача называется задачей выравнивания  (сглаживания) статистических рядов.

Задача выравнивания заключается в том, чтобы подобрать теоретическую плавную кривую распределения, с той или иной точки зрения наилучшим образом описывающую данное статистическое распределение. Следует при этом иметь в виду, что любая аналитическая функция f(x), с помощью которой выравнивается статистическое распределение, должна обладать основным свойством плотности распределения (2.2.1):

f(x)≥0; (2.2.1)

Гистограмма является первым приближением функции плотности вероятности. Она позволяет высказать предположение о законе распределения данной случайной величины. Построенная гистограмма (см. рис.2.1.1), по виду схожа с графиком экспоненты. Поэтому, в качестве гипотезы H выдвинем предположение, что функция плотности вероятности имеет экспоненциальный закон распределения.

Так как в качестве закона распределения был выбран экспоненциальный, то функция плотности вероятности f(t) и функция распределения вероятности F(t) случайной величины соответственно имеют вид [3]:

f(Δt)=λ⋅e−λ⋅Δt	(2.2.1)

F(Δt)=1−e−λ⋅Δt	(2.2.2)

Выведем и рассчитаем оценку максимального правдоподобия для параметра экспоненциального закона распределения , для чего составим функцию максимального правдоподобия l(Δt,λ):

L(Δt,λ)=i=1kf(Δti)=(λ)n⋅e−λi=1kΔti	(2.2.3),

где k = 5 – количество диапазонов длительностей сообщений.

Для удобства прологарифмируем выражение (2.2.3) и получим (2.2.4):

L'(Δt,λ)=ln L(Δt,λ)=n⋅ln(λ)−λ⋅i=1kΔti (2.2.4)

Исследуем выражение (2.2.4) на экстремум. Для этого возьмем производную по * и приравняем полученное выражение к нулю:

∂L'(Δt,λ)∂λ=nλ−i=1kΔti=0 	 (2.2.5)

Преобразуем выражение (2.2.5) , и выразим из него λ:

λ=ni=1kΔti=1mΔt =ni=15mi⋅ti  (2.2.6)

На основании данных таблицы 2.1. по формуле 2.2.6 найдем оценку максимального правдоподобия для параметра * экспоненциального закона распределения  :

λ=46770⋅300+280⋅135+24⋅560+6⋅890+2⋅1250=0.006	(2.2.7)

Подставив значение λ в (2.2.1) и (2.2.2), получим :

f(Δt)=0,006⋅e−0,006Δt	(2.2.8)

F(Δt)=1−e−0,006⋅Δt		(2.2.9)

Для таблицы 2.1. по формулам (2.2.8) и (2.2.9) рассчитаем значения функции плотности вероятности и функции распределения вероятности и занесем их в таблицу 2.1.

Таким образом, данное статистическое распределение было выровнено с помощью теоретической кривой f(x) (см. 2.2.8). Но как бы хорошо не была подобрана теоретическая кривая, между нею и статистическим распределением неизбежны некоторые расхождения. Естественно возникает вопрос: объясняются ли эти расхождения только случайными обстоятельствами, связанными с ограниченным числом наблюдений, или они являются существенными и связаны с тем, что подобранная нами кривая плохо выравнивает данное статистическое распределение. Для ответа на такой вопрос служат так называемые «критерии согласия»[3].

## 2.3. Проверка гипотезы о предполагаемом законе распределения с помощью критериев согласия Пирсона и Колмогорова.

Критерием согласия называется критерий, с помощью которого устанавливается соответствия между значениями гипотетической функции распределения и экспериментальными данными. На основании данного статистического материала нам предстоит проверить гипотезу H, состоящую в том, что случайная величина X, имеет данный закон распределения, заданный функцией распределения F(x) и плотностью вероятности f(x)[3].

Критерий согласия Пирсона («критерий 2») представляет собой алгоритм нахождения соответствий между значениями функциями плотности вероятности и ординатами гистограммы. Таким образом, определим меру расхождения между теоретической и экспериментальной функциями плотности вероятности. Для этого по формуле 2.3.1. рассчитаем  величину 2

χ2=i=1kχi2=i=15(mi−n⋅pi)2n⋅pi	(2.3.1)

где pi=titi+1f(t,λ)dt=−e−λ⋅ti+1+e−λ⋅ti (2.3.2)

Для удобства расчетов, найдем сначала вероятности pi, полагая, что подынтегральная функция плотности вероятности равна f(Δt)=0,006⋅e−0,006⋅Δt (см. 2.2.8)

1600,607

p2=1604400,006⋅e−0,006⋅tdt=−e−0,006⋅440+e−0,006⋅160=0,316

p3=4407400,006⋅e−0,006⋅tdt=−e−0,006⋅740+e−0,006⋅440)=0,063

p4=74010500,006⋅e−0,006⋅tdt=−e−0,006⋅1050+e−0,006⋅740=0,011

p5=105014000,006⋅e−0,006⋅tdt=−e−0,006⋅1400+e−0,006⋅1050=0,002

Рассчитаем i2

χ12=(m1−n⋅p1)2n⋅p1=0,984

χ22=(m2−n⋅p2)2n⋅p2=1,109

χ32=(m3−n⋅p3)2n⋅p3=1,076

χ42=(m4−n⋅p4)2n⋅p4=0,118

χ52=(m5−n⋅p5)2n⋅p5=1,383

Отсюда

χ2=i=1kχi2=4,669

Подсчитаем r=k-1-s, где

r – число степеней свободы

k – число интервалов (в нашем случае k=5)

s – число параметров закона распределения (в нашем случае s=1)

Отсюда число степеней свободы r=5-1-1=3;

По таблице распределения Пирсона [3], для найденного числа степеней свободы r=3 и расч2, найдем табл2расч2 и вероятность p. Вероятность p, определенная по таблице, есть вероятность того, что за счет чисто случайных причин мера расхождения теоретического и статистического распределений (2.3.1) будет не меньше, чем фактически наблюденное в данной серии опытов расч2. На основании данных таблицы было найдено, что вероятность p=0,20. Таким образом, так как это вероятность не очень мала, следует признать экспериментальные данные не противоречащими гипотезе H о том, что случайная величина распределена по экспоненциальному закону.

Кроме критерия 2, для оценки степени согласования теоретического и статистического распределений на практике применяют критерий согласия Колмогорова[3]. В качестве меры расхождения между теоретическим и статистическим распределениями рассматривается максимальное значение модуля разности между статистической функцией распределения FАFF*(t) и соответствующей теоретической функцией распределения F(t). Сравниваются ординаты функций в конце каждого из диапазонов и определяется максимальная разность между F(Δx) и F(Δx).

D=SupF(Δx)−F(Δx)  (2.3.3)

По исходным данным таблицы 2.1, полученным ранее, рассчитаем разность ординат функций распределения вероятности и статистической функции распределения, и найдем максимальное. В результате получим:

D=SupF(Δx)−F(Δx)=0,036

Найдем λ=D⋅n=0,307457=0,6

На основании данных таблицы, получаем p =0,6 Таким образом, следует признать экспериментальные данные не противоречащими гипотезе H о том, что случайная величина распределена по экспоненциальному закону.

## 2.4. Построение доверительного интервала для оценок параметров закона распределения (значение доверительной вероятности  = 0,95)

В п 2.2. мы произвели оценку параметра экспоненциального закона распределения λ. Такая оценка называется «точечной».

В ряде задач требуется не только найти для параметра λ подходящее численное значение, но и оценить его точность и надежность. Требуется знать – к каким ошибкам может привести замена параметра λ его точечной оценкой λ и с какой степенью уверенности можно ожидать, что эти ошибки не выйдут за известные пределы.

Чтобы дать представление о точности и надежности оценки λ, в математической статистике пользуются так называемыми доверительными интервалами и доверительными вероятностями[3].

Для параметра λ ранее была получена оценка λ. Мы хотим оценить возможную при этом ошибку. Назначим некоторую достаточно большую вероятность =0,95, и найдем такое значение , для которого:

P(λ−λ<ε)=β (2.4.1)

Тогда диапозон практически возможных значений ошибки, возникающих при замене λ на λ, будет ±ε, тогда:

P(λ−ε<λ<λ+ε)=β (2.4.2)

Равенство (2.4.2) означает, что с вероятностью   неизвестное значение параметра λ попадет в интервал Iβ=(λ−ε;λ+ε) - вероятность того, что случайный интервал Iβ накроет точку λ.

Будем исходить из того, что величина оценки математического ожидания распределена по нормальному закону.

Рассчитаем математическое ожидание оценки параметра закона распределения :

λ=ni=1kΔti=1mΔt	(2.4.3)

Согласно формуле (2.2.6), значение математического ожидания оценки равно самой оценке, т.е. μλ=λ=0,006.

Следовательно, mΔt=1μλ=166,6

Рассчитаем дисперсию оценки параметра закона распределения (2.4.4):

δλ2=Dλ=n2i=15D(Δti)=n2n⋅δΔt2=nδΔt2	(2.4.4)

При этом значение дисперсии средней длительности сообщений δΔt2 рассчитывается по формуле (2.4.5):

δΔt2=(ti−mΔt)2⋅min−1	(2.4.5)

Подставим (2.4.5) в (2.4.4) и получим (2.4.6):

δλ2=nδΔt2=n(n−1)(ti−mΔt)2⋅mi	(2.4.6)

Воспользуемся данными из таблицы 2.1, и рассчитаем δλ2:

δλ2=467(467−1)(70−166,6)2300+(280−166,6)2135+(560−166,6)224+(890−166,6)26+(1250−166,62)2=0,016

Рассчитаем доверительный интервал для оценки параметра λ закона распределения:

ε=δλ2n⋅argΦ1+β2 (2.4.7)

где argΦx - функция, обратная Φx, т.е. такое значение аргумента, при котором нормальная величина функция распределения равна x.

Тогда доверительный интервал будет :

Iβ=2⋅1,9600,01391415=1,2286⋅10−2, при этом ε=6,1431⋅10−3

Построим доверительный интервал :

Рис. 2.4.1

## 3. Определение потока сообщений 42 на узле коммутаций четыре методом динамики средних

## 3.1. Граф состояний и уравнение динамики средних

Для описания поведения системы в классе марковских моделей необходимо задать следующее:

- ввести понятие состояния системы;

- установить общее количество состояний системы;

- составить граф состояний системы, то есть указать на этом графе число вершин, равных состоянию системы и направление перехода из одного состояния в другое;

- определить интенсивность переходов из одного состояния в другое;

- указать начальное состояние системы

В методе динамике средних ставиться задача нахождения усредненных характеристик функционирования сложной системы в любой момент времени. Количество источников по условию равно N4=1800. Будем предполагать, что система состоит из N4 однородных элементов. Под однородными элементами будем понимать такие элементы, граф состояний которых одинаков.

Для определения потока сообщений 42 необходимо сначала составить граф состояний одного источника. Источник может либо передавать информацию (назовем это состояние «рабочим» и обозначим «1»), либо не передавать информацию (назовем это состояние «нерабочим» и обозначим «0»). Источник может переходить из одного состояния в другое:  из «1» в «0» с интенсивностью 10, из «0» в «1» с интенсивностью 01. Численные значения этих интенсивностей равны :

λ01=λ42=1,5 1ч	(3.1.1)

λ10=λ=0,006⋅3600=20,9941ч		(3.1.2)

Построим граф состояний источника на рисунке 3.1.1

Рис. 3.1.1

Найдем 1(t) – среднее количество источников, находящихся в состоянии «1», т.е. передающих сообщения. При этом искомой величиной нагрузки 42 будет установившееся значение 1(t), т.е. значение 1(t) через время , которое определим далее.

Для этого составим уравнения динамики средних, которые получаются из уравнений Колмогорова путем умножения левой и правой частей на N4.

dμ1dt=−λ10⋅μ1+λ01μ0 (1)dμ0dt=−λ01⋅μ0+λ10μ1 (2)  (3.1.3)

В системе (3.1.3) 3 уравнения и 2 неизвестных. Поэтому одно из уравнений является избыточным, и мы можем его исключить. Исключим одно из дифференциальных уравнений, например уравнение (2). Тогда получаем систему, состоящую из двух уравнений и содержащую две неизвестных величины.

dμ1dt=−λ10⋅μ1+λ01⋅μ0 (1)	(3.1.4)

Из уравнения (2) выразим 0 и получим:

μ0=N4−μ1				(3.1.5)

Подставим выражение (3.1.5) в уравнение (1) системы (3.1.4) и получим (3.1.6):

dμ1dt=−λ10⋅μ1+λ01⋅N4−λ01⋅μ1   (3.1.6)

Преобразуем выражение (3.1.6) и получим:

dμ1μ1⋅(λ10+λ01)−λ01⋅N4=−dt	   (3.1.7)

Проинтегрируем:

dμ1μ1⋅(λ10+λ01)−λ01⋅N4=−dt    (3.1.7.1)

Преобразуем:

lnμ1(λ10+λ01)−N4λ01C=−tλ01+λ10; (3.1.7.2)

μ1(λ10+λ01)−N4λ01=C⋅e−tλ01+λ10; (3.1.7.3)

Выразим μ1:

μ1(t)=N4λ01(λ10+λ01)+C⋅e−tλ01+λ10λ10+λ01; (3.1.7.4)

Найдем постоянную интегрирования C.

При t=0 значение средней численности состоянийμ1(0)=μ10, тогда:

μ1(t)=N4λ01(λ10+λ01)+Cλ10+λ01 (3.1.7.5)

Отсюда С равно:

C=μ10(λ10+λ01)−N4⋅λ01 (3.1.7.6)

Полагая μ10=0 и подставив (3.1.7.6) в (3.1.7.4) получим (3.1.8):

μ1(t)=N4λ01λ10+λ011−e−t(λ10+λ01) 	(3.1.8)

Подставив в (3.1.8) исходные данные, (3.1.1) и (3.1.2) и получим   (3.1.9):

μ1(t)=1800120,494+1,51−e−t(20,494+1,5)=120,0321−e−22,494t	(3.1.9)

Оценим время переходного процесса:

τ=3÷5(122,494)=422,494=0,178 ч≈640,1 с	(3.1.10)

Таким образом, время переходного процесса  = 640,1 [с].

Для удобства, преобразуем  (3.1.9) к (3.1.11)

μ1(t)=120,0321−e−22,494t=120(1−e−0,0062t)			(3.1.11)

Тогда μ0 из (3.1.5) будет иметь вид:

μ0=N4−μ1

μ0=1800−120(1−e−0.0062⋅t)  (3.1.12)

Таким образом, средняя численность состояний, находящихся в рабочем, имеет значение μ1(t=τ)=120.

Численное значение μ1(τ)=120 представляет собой значение потока сообщений 42 для узла коммутаций 4 (УК4).

## 3.2. Расчет и построение графиков средних численностей состояния и дисперсии количества одновременно передаваемых сообщений.

В п.п. 3.1. были получены функции средней численности состояний 1 и 2 :

μ1(t)=1201−e−0.0062t

μ0(t)=1800−120(1−e−0.0062⋅t)

дисперсия количества одновременно передаваемых сообщений:

σ=μk(t)1−μk(t)N

В соответствии с правилом 3  получим:

μ1(t)+=44(1−e−0,0032t)+3⋅44(1−e−0,0032t)1−44(1−e−0,0032t)500

μ1(t)−=44(1−e−0,0032t)−3⋅44(1−e−0,0032t)1−44(1−e−0,0032t)500

μ0(t)+=500−44(1−e−0,0032t)+3⋅(500−44(1−e−0,0032t))⋅44(1−e−0,0032t)500

μ0(t)−=500−44(1−e−0,0032t)+3⋅(500−44(1−e−0,0032t))⋅44(1−e−0,0032t)500

Для установившегося значения средней численности состояний значения дисперсии будут иметь соответственно значения:

σμ1=limt→∞44(1−e−0,0032t)1−44(1−e−0,0032t)500=44(1−44500)=6.3347

σμ0=limt→∞500−44(1−e−0,0032t)44(1−e−0,0032t)500=456(44500)=6.3347

Тогда для установившихся значений средних численностей состояний получим:

μ1(t)=44±3⋅6.3347

μ0(t)=456±3⋅6.3347

Для построения построение графиков средних численностей состояния воспользуемся программой MathCad:

## 4. Разработка алгоритма управления СПИ по критерию максимальной емкости пучков каналов.

На основании исходных данных (схемы СПИ, матрица емкости ветвей) схема СПИ имеет следующую геометрическую форму:

4

6

7

5

3

2

1

50

0

0

0

35

60

20

30

60

60

70

рис.4.1

На основании рисунка 4.1. и априорной информации (см. исходные данные табл. 1),  заданной в виде величин емкостей ветвей, можно исключить узел коммутаций 6. Тогда получим следующую геометрическую форму СПИ:

4

7

5

3

2

1

50

35

60

20

30

60

60

70

рис.4.2.

Данную геометрическую форму представим в матричном форме. Таким образом, составим матрицу смежности. Матрицей смежности С называется квадратная матрица pp, где p число вершин, а элемент Cij, равен кратности ребер, соединяющих i-ую вершину с j-ой.

В нашем случая p=6. Тогда матрица смежности примет вид:

С=011100101001100100101010000101010010

Аналогичным образом составим весовую матрицу:

Свес=06070500060060003570∞030005003006000006002003500200

На основании полученного результата в п.п. 3.1 и исходных данных значений потоков сообщений УК1 и УК2, составим матрицу потоков сообщений .  Отсюда, нагрузка на сеть будет иметь вид:

Φ=

## 4.1. Маршрутизация потоков сообщения

Маршрутизация потоков сообщения – это определение всевозможных путей между любой парой узлов. В данном случае, рассмотрим маршрутизацию потоков между узлами коммутации  1-5 (15 = 55), 2-4 (24 = 70), и 2-3 (23 = 44). Решение поставленной задачи обеспечивается построением дерева путей при помощи матрицы смежности С. Тогда дерево путей из УК1 в УК5 будет иметь вид:

1

2

3

4

3

7

4

5

5

5

4

5

5

рис. 4.1.1.

Тогда поток сообщений 15 можно записать в следующем виде:

M151−2−3−4−5μ1;1−2−7−5μ2;1−3−4−5μ3;1−4−3μ4;1−4−5μ5;

Дерево путей из УК2 в УК3 будет иметь вид:

рис.4.1.2

Тогда поток сообщений 23 можно записать в следующем виде:

M232−1−4−3μ6;2−1−3μ7;2−3μ8;2−7−5−4−3μ9

Дерево путей из УК2 в УК4 будет иметь вид:

Рис. 4.1.3

Тогда поток сообщений 24 можно записать в следующем виде:

M422−1−4μ10;2−1−3−4μ11;2−3−4μ12;2−3−1−4μ13;2−7−5−4μ14;

 i – номер пути;

x i  - число сообщений на i-ом пути.

## 4.2. Математическая модель потоков сообщений

Цель управления – максимально удовлетворить все поступившие заявки, т.е. максимизировать емкость всех путей передачи информации. Под емкостью здесь понимается количество каналов, по которым можно передавать различные сообщения.

Цель управления –                    F=i=121xi⇒max

Максимизация взвешенных путей должна производиться с учетом ограничений:

- все переменных неотрицательные величины xi>0;

- суммарные потоки сообщений по путям между каждой парой узлов k и l не должны превышать соответствующих входных потоков kl:

fi(k,l)≤ϕkl

xi∈Mkl

Применим это ограничение по отношению к входным потокам ϕ15, ϕ23, ϕ42. В результате получим:

| x1+x2+x3+x4+x5+x6+x7≤55x8+x9+x10+x11+x12+x13+x14≤70 | (4.2.1.) (4.2.2.) (4.2.3.) |
| --- | --- |

- Суммарный поток сообщений, проходящий через ветвь, не должен превышать пропускную способность этой ветви:

fi(k,l)≤bxy

xi∈Mkl

bxy∈xi

На основании исходных данных, представленных в виде матрицы емкостей ветвей (см. табл. 1), и множества путей M составим ограничение 3.

Множество путей M было получено в п.п. 4.1.

M151−2−3−5μ1;1−2−5μ2;1−2−6−5μ3;1−3−2−5μ4;1−3−2−6−5μ5;1−3−5м6;1−4−5μ7
M232−1−3μ8;2−1−4−5−3μ9;2−3μ10;2−5−3μ11;2−5−4−1−3μ12;2−6−5−3μ13;2−6−5−4−1−3μ14M424−1−2μ15;4−1−3−2μ16;4−1−3−5−2μ17;4−1−3−5−6−2μ18;4−5−2μ19;4−5−3−2μ20;4−5−6−2μ21

Ограничение 3

| Ветви | Ограничения |  |
| --- | --- | --- |
| 1-2 | x1+x2+x3+x8+x9+x15≤30 | (4.2.4) |
| 1-3 | x4+x5+x6+x8+x12+x14+x16+x17+x18≤40 | (4.2.5) |
| 1-4 | x7+x9+x12+x14+x15+x16+x17+x18≤20 | (4.2.6) |
| 2-3 | x1+x4+x5+x10+x16+x20≤30 | (4.2.7) |
| 2-5 | x2+x4+x11+x12+x17+x19≤20 | (4.2.8) |
| 2-6 | x3+x5+x13+x14+x18+x21≤45 | (4.2.9) |
| 3-5 | x1+x6+x9+x11+x13+x17+x18+x20≤40 | (4.2.10) |
| 4-5 | x7+x9+x12+x14+x19+x20+x21≤30 | (4.2.11) |
| 5-6 | x3+x5+x13+x14+x18+x21≤45 | (4.2.12) |

Поставленная выше задача является общей задачей линейного программирования, так как ограничения представлены в виде неравенств.

Введем дополнительные переменные yi, позволяющие свести общую задачу линейного программирования к основной задаче линейного программирования. Для этого запишем ограничения в виде равенств (4.2.14-4.2.24), а  целевую функцию в виде (4.2.13).

F'=−F=0−i=121xi⇒min				     (4.2.13)

Таким образом, в основной задаче линейного программирования требуется минимизировать целевую функцию F’ при ограничениях в виде равенств:

| y1=55−(x1+x2+x3+x4+x5+x6+x7) | (4.2.14) |
| --- | --- |
| y2=70−(x8+x9+x10+x11+x12+x13+x14) | (4.2.15) |
| y3=44−(x15+x16+x17+x18+x19+x20+x21) | (4.2.16) |
| y4=30−(x1+x2+x3+x8+x9+x15) | (4.2.17) |
| y5=40−(x4+x5+x6+x8+x12+x14+x16+x17+x18) | (4.2.18) |
| y6=20−(x7+x9+x12+x14+x15+x16+x17+x18) | (4.2.19) |
| y7=30−(x1+x4+x5+x10+x16+x20) | (4.2.20) |
| y8=20−(x2+x4+x11+x12+x17+x19) | (4.2.21) |
| y9=45−(x3+x5+x13+x14+x18+x21) | (4.2.22) |
| y10=40−(x1+x6+x9+x11+x13+x17+x18+x20) | (4.2.23) |
| y11=30−(x7+x9+x12+x14+x19+x20+x21) | (4.2.24) |
| y12=45−(x3+x5+x13+x14+x18+x21) | (4.2.25) |

где x1,...,x21 - свободные переменные; y1,...,y13- базисные переменные